Załącznik nr 1 do wzoru umowy  nr ZT.I.231.205.4.21, PO.II.2630.247.21

Dostawa fabrycznie nowego traktora ogrodowego. Rok produkcji 2021 r.

Dane techniczne:

- Silnik GXV 690 dwu cylindryczny o mocy min. 13,5 kW przy 2700 obr/min, o pojemności 688 cm3 z technologią OHV oszczędzania paliwa i redukcją emisji, chłodzony powietrzem.

- Gniazdo na 12V.

- Wspomaganie kierownicy.

- Zbiornik paliwa min. 10l.

- Przekładnia hydrostatyczna.

- Napęd na 4 koła.

- Tempomat.

- Zbiornik na trawę i liście o pojemności  min 360 l.

- Manualne opróżnianie kosza.

- Agregat koszący z możliwością mulczowania trawy i zbierania liści:

- koszenie, zbieranie, mulczowanie i wyrzut tylny.

- wysokość koszenia w zakresie od 2,5 cm do 10,0 cm z możliwością

regulacji.

- szerokość cięcia min. 122 cm.

- Światła przednie LED.

- Fotel z wyłącznikiem bezpieczeństwa i podłokietnikami, z regulacją

wysokości.

- Elektromagnetyczne załączenie noży.

- Regulacja wysokości koszenia z pamięcią położenia agregatu tnącego.

- Żeliwna oś przednia.

- Wyświetlacz LED.

- Wyposażenie dodatkowe:

- łańcuchy śniegowe,

- pług przedni wyposażony w mechanizm regulacji kąta pracy, płozy

- śniegowe i automatyczne zabezpieczenie przeciw przeciążeniowe, 
 z gumowym zgarniaczem o max szerokości roboczej 125 cm,

- szczotka walcowa z możliwością ustawiania nacisku na zamiataną

powierzchnię max szerokość robocza 120 cm,

- tylny deflektor,

- przyczepka o ładowności 450-600 kg, Wymiary skrzyni ładunkowej:

148x87x36 cm,

- adapter PTO PRO umożliwiający podłączenie pługu i szczotki.

Dostarczony traktor musi być:

- gotowy do pracy tj. (zmontowany i po zerowym przeglądzie, silnik zalany olejem),

- z zamontowanym systemem przeniesienia napędu szczotki,

- dostawa wraz ze szkoleniem z obsługi w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego.

Wymagana gwarancja - min. 24 miesiące.

- proszę wskazać częstotliwość wykonania serwisów gwarancyjnych.

W cenie powinny być zawarte koszty przeglądów:

- po 5 oraz 100 motogodzinach.